1. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ)

Технология сборки винилового цокольного сайдинга почти не отличается от технологии сборки  обычного винилового сайдинга. Монтаж панелей также начинается снизу вверх. Из-за конструктивных особенностей панели цокольного сайдинга, для старта (закрепления нижнего края первого ряда панелей) и финиша (закрепления верхнего края последнего ряда панелей) применяется одна и та же планка, из-за этого получившая название старт-финишная. Для финиша допускается применение J-профиля, в этом случае для придания большей надёжности крепления, на верхний край последнего ряда панели лучше надеть старт-финишную планку.

Конструктивно панели винилового цокольного сайдинга отличаются от обычного винилового сайдинга только устройством замка, обеспечивающего более надёжное крепление нижнего края панели.

Для продольного соединения панелей, применяется Н-профиль. Избежать продольную стыковку панелей  можно за счет приобретения панелей большей длины.

После монтажа всех рядов, стена приобретёт  законченный вид.

2. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (БОЛЕЕ ПОДРОБНО)

Виниловый цокольный сайдинг Доломит имеет преимущество перед другими облицовочными материалами, например:

а) в сравнении с кирпичом

1. не нужно подливать фундамент;

2. стены не нагружаются тоннами лишнего веса;

3. простота в монтаже;

4. при помощи обрешетки можно выровнять любую неровность стены;

5. экономит бюджет в 2 раза.

б) в сравнении с металлосайдингом

1. обладает хорошей упругостью, что позволяет принять прежний вид после снятия нагрузки;

2. удобные замки позволяют произвести демонтаж легко и непринужденно;

3. прочная стойкость окрашивания (краска не отшелушивается, т.к. прокрашивается в общей массе винила).

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛА

Расчет потребности панелей цокольного сайдинга

Найдите общую площадь, которую нужно зашить цокольным сайдингом:

из суммы площадей стен дома нужно вычесть сумму площадей дверей и

окон и добавить 10% на нахлесты и отрезы; если строение имеет

сложную конструкцию, добавьте еще 15%.

Полученную цифру разделите на полезную площадь одной панели. Результат округлите в сторону увеличения. Вы вычислили требуемое количество штук сайдинга.

Расчет финишной планки

Найдите периметр здания.

Расчет J-профиля

Найдите периметр окон и дверей, добавьте 20-30% на стыке.

Расчет внутреннего и наружного угла

Посчитайте количество углов и учтите их высоту.

Расчет Н-профиля

Разделите длину каждой стены на длину панели и посчитайте количество

Н-профиля, при этом учитывайте высоту стыковок панелей.

Расчет отливной планки

Найдите периметр цоколя дома, при этом учитывайте ширину отливной планки.

Расчет околооконной планки

Найдите периметр окон и дверей, добавьте 20-30% на стыки. При этом

учитывайте глубину заделки окон и дверей, чтобы правильно выбрать

ширину околооконной планки.

Расчет панелей для козырька фронтона

Найдите сумму длин козырька и умножьте на ширину козырька.

Расчет J-фаски

Найдите сумму длин карниза и разделите ее на длину J-фаски

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

Для проведения монтажных работ Вам потребуются инструменты, крепежные материалы  и обрешетка для выравнивания стен.

Инструменты

Молоток, рулетка, уровень, ножовка по металлу с мелким зубом, ножницы по металлу, мел, угольник,  электропила, перфоратор (для пробивания отверстий под крепления).

ПРИМЕНЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА И ОТДЕЛОЧНЫХ ПЛАНОК

Применение панелей цокольного сайдинга

Цокольные панели ДОЛОМИТ предназначены для горизонтальной

установки как на цоколь так и на стены здания, а также дуговой

установки (арки, фронтоны).

Применение  финишной планки

Применяется для герметичного горизонтального завершения

установки панелей. Финишную планку, также можно использовать

для закрепления первой панели.

Применение J-профиля

Применяется для окантовки дверных и оконных проемов,

вертикальных срезов, на примыкании стены по наклонной линии к

крыше на фронтоне.

Применение Н-профиля

Применяется для соединения панелей цокольного сайдинга по гори-

зонтали. Н-профиль позволяет герметично нарастить длину панелей. Кроме

того, Н-профиль можно использовать в подшивки карниза.

Применение внутреннего и  наружного угла

Прикрывают и удерживают торцы панелей на наружных или

внутренних углах. Помимо стандартного применения внутренний

угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены

фронтонов и нижней части выступающей крыши.

Применение околооконной планки

Специальный профиль для отделки оконных и дверных проемов,

Частично или полностью (в зависимости от глубины оконного

проема) закрывает откосы. Также может выполнять роль ветровой

доски или сливной планки.

КРЕПЕЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА ДОЛОМИТ

Производственная компания «Доломит» рекомендует использовать для крепежа саморезы, алюминиевые, оцинкованные стальные или другие антикоррозийные гвозди. Крепеж должен входить в рамку или обрешетку минимум на 20 мм. Длина гвоздя должна быть не меньше 4 см, а самореза - не меньше 2 см. Шляпка гвоздей должна быть минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя - 3 мм в диаметре. При креплении панелей цокольного  сайдинга расстояние между саморезами (гвоздями) должно быть не более 40 см.

Виниловый цокольный сайдинг сжимается и расширяется (на 1-5 мм.) при перепадах температур. Поэтому крепление панелей  не должно быть, слишком жестким.Оставляйте зазор между шляпкой самореза (гвоздя) и поверхностью панели около 2 мм.

Для  монтажа цокольного сайдинга  используйте специальные отверстия (перфорацию).

Крепить саморезы (гвозди) посередине перфорации и перпендикулярно поверхности панели.

Не забивайте гвозди  в полотно цокольного сайдинга, т. к. это может ограничить его температурное расширение и усадку.

Далее рассмотрим монтаж цокольного сайдинга поэтапно.

Шаг 1. Обрешетка.

Цокольный сайдинг следует прикреплять на обрешетку, при любой поверхности стен. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома. Обрешетка используют как на новых зданиях, так и на старых. Тщательная подготовка основы -залог качественной установки цокольного сайдинга. Чем ровнее будет обрешетка, тем лучше будет результат. Она ставится вертикально на фундамент и на стену. Можно использовать металлопрофиль 60/27 или сухую деревянную рейку 2,5/50 (пропитанную специальным огнезащитнымным составом), по уровню через 30-40 см друг от друга и от углов. В целях утепления (по желанию) между стеной и рейками обрешетки можно проложить теплоизоляционный негорючий материал.

Очень важно, чтобы между теплоизоляционным материалом и цокольной панелью

оставался зазор в 1,5-2 см, для создания вентиляции.

Производя установку цокольного сайдинга при плюсовых температурах, оставляйте

зазор между планками и торцами панелей 5 мм, а при температуре ниже 00С - не

меньше 10 мм

Шаг 2. Проведение базовой линии.

При проведении надлежащей установки, Вы должны провести прямую линию до начала установки начальной планки первого ряда цокольного сайдинга, по уровню.

1. Вбейте на небольшую глубину гвоздь в нижней точки дома на углу.

2. Привяжите к гвоздю меловой шнур и протяните его к другому углу, туго натяните шнур.

3.   Используя показания уровня  в районе средней части стены, установите шнур горизонтально.

4. Щелкните меловым шнуром и нанесите базовую линию для установки старт-финишной планки.

Сначала устанавливается фурнитура: старт-финишная планка, наружные и внутренние углы, J-профиль, околооконная планка, Н-профиль и только потом цокольные панели.

Монтаж заканчивается установкой старт-финишной планкой.

Шаг 3. Установка старт-финишной планки.

На стену или фундамент монтируется старт-финишная планка (при помощи уровня) по базовой планке. Между торцом старт-финишной планки и наружного угла оставляется температурный зазор 5-10 мм. Начинать крепление старт-финишной планки на расстоянии 15 см от угла дома.

Шаг 4. Установка наружных и внутренних углов.

Наружные и внутренние углы должны крепиться с отступом от верхней кромки стены на 5 мм, а нижняя часть - ниже начальной планки на 5 мм (рис. 4). Если высота дома больше, чем длина одного угла, то Вам потребуется состыковать углы так - отрезать 2,5 см монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, затем наложите внахлест верхний  угол на нижний угол (нахлест 2,5 см) и закрепите.

Шаг 5. Установка отливной планки.

Отливная планка устанавливается при завершении монтажа цоколя (при переходе цоколя к стене) и служит сливной планкой. Под тонкий край отливной планки нужно подкладывать брусок, чтоб получился уклон от стены. На брусок прикрепить финишную планку, а в нее вставить тонкий край отливной планки.

Шаг 6.Установка околооконной планки.

Сначала установите околооконную планку по бокам оконного и дверного проема. Затем, установите околооконную планку на верхний и нижний части оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер равный ширине околооконных планок установленных по бокам. Предварительно необходимо сделать в верхней и нижней планки надрезы с обеих сторон по местам сгибов. При установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых планок .

Шаг 7. Установка J-профиля.

Аналогично установке околооконной планки.

Шаг 8. Установка Н-профиля.

Установка Н-профиля аналогична установке внутреннего и наружного угла.

Шаг 9. Установка цокольных панелей сайдинга.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Установка панелей цокольного сайдинга начинается с тыльной стороны дома. Вставьте нижнюю кромку панелей в старт-финишную планку и закрепите (не натягивая панель), начиная от середины панели к краям. После закрепления панели должны висеть без натяжения. Следующий ряд: панель вставляется сверху в другую панель - шип в паз.

Избегайте стыковки цокольных панелей под окнами и над ними.

Шаг 10. Установка финишной планки и монтаж верхнего ряда панелей.

Финишную планку прикрепите к стене горизонтально вплотную к карнизу дома. Обрежьте панель цокольного сайдинга до необходимой высоты, уменьшив ее на 6 мм (припуск на сжатие). Используя пуансон, выдавите в верхней кромке панелей «ушки» (они должны быть с лицевой стороны). «Ушки» нужны для надежной фиксации панелей к финишной планке. Задвиньте верхнею кромку в финишную планку . При установке верхнего ряда панелей под фронтон прикрепитеJ-профиль к боковой стенке вплотную к фронтону. Обрежьте цокольную панель под нужным углом и вставьте ее в J-профиль . Если крыша имеет выступающий козырек, можно использовать внутренний угол для соединения верхнего ряда панелей фронтона  с панелями, закрывающими нижнюю часть козырька.

Шаг 11. Установка ветровой доски. J-Фаски.

К нижней части козырька прикрепляем ветровую доску (J-фаску). А на наружную часть козырька прикрепите финишную на расстоянии 25 мм от края и в нее вставьте тонкую часть  ветровой доски.

Шаг 12. Окончание монтажа.

Если Вы заранее знаете, где будут крепиться внешние объекты (осветительные приборы, водостоки,ставни и т.д.), то установите дополнительные рейки обрешетки в этих местах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

Чтобы Ваш дом выглядел всегда нарядно, нужно по мере загрязнения мыть водой из шланга. Если загрязнение сильное используйте щетку с мягкой щетиной или мягкую тряпочку. Для удаления грязи используйте раствор:

1/3 любого стирального порошка

2/3 стакана любого бытового очистителя

4 литра воды

При мытье не оставляйте чистящие средства на поверхности цокольного

сайдинга более, чем на 10 минут. Необходимо тщательно смыть водой.